Лабораторное (практическое) занятие №15-16-17

Применение логических инструкций

Лабораторное (практическое) занятие рассчитано на 6 часов, относится к теме «4.4.  Регистр флагов. Регистры управление и отладки. Команды передачи управления, команды повторения. Команды обработки строк»

Формируемые компетенции: ОК1-9 ПК 1.1 - 1.6

Цель: изучить особенности обработки логических инструкций процессором, научиться использовать при написании программ логические операторы языка Ассемблер.

Для выполнения работы студент должен: иметь представление о булевой математике, знать основные операции булевой логики, уметь определять значение булевой функции.

Методическое  и техническое обеспечение:	IBM PC-совместимый компьютер, ПО

Теоретические сведения

### 4.1.1 Логические инструкции

### Логические команды служат для сброса или установки отдельных бит в байте или слове. Они включают булевы операторы НЕ, И, ИЛИ, исключающее ИЛИ и операцию тестирования, которая устанавливает флаги, но не изменяет значения своих операндов.

### Отрицание. Инструкция not инвертирует все биты байта или слова. Имеет один операнд, изменяет его значение (рисунок 4.1).

### Рисунок 4.1 – Использование инструкции not

### Логическое «И». Инструкция and выполняет операции логическое «И» двух операндов (байтов или слов) и возвращает результат в операнд-приемник. Бит результата устанавливается в 1, если установлены в 1 оба соответствующих ему бита операндов, и устанавливаются в 0 противном случае (рисунок 4.2).

### Рисунок 4.2 – Использование инструкции and

### Логическое «ИЛИ». Инструкция or выполняет операции логическое «ИЛИ» двух операторов (байтов или слов) и помещает результат на место операнда-приемника. Бит результата устанавливается в 1, если равен 1 хотя бы один из двух соответствующих ему битов операндов и устанавливается в 0 в противном случае (рисунок 4.3).

### Рисунок 4.3 – Использование инструкции or

### Логическое «Исключающее ИЛИ». Инструкция xor выполняет операцию логическое исключающее ИЛИ двух операндов и помещает результат на место операнда-приемника. Бит результата устанавливается в 1, если соответствующие ему биты операндов имеют противоположные значения, и устанавливается в 0 в противном случае (рисунок 4.4).

### Рисунок 4.4 – Использование инструкции хor

### Инструкция test выполняет логическое «И» двух операндов (байтов или слов), модифицирует флаги, но результат не возвращает, т.е. операнды не изменяются.

### В таблице 4.1. приведены значения регистра флагов, устанавливаемые логическими командами.

### Таблица 4.1. Значения флагов при использовании логических операций

### 4.2 Примеры использования логических команд

### Пример 1. Установить 3 и 0 биты в регистре аl, остальные биты не изменять:

### or al, 00001001b

### Пример 2. Сбросить 4 и 6 битвы в регистре al, остальные биты не изменять.

### and al, 10101111b

### Пример 3. Инвертировать 2 и 4 биты в регистре al, остальные биты не изменять.

### xor al, 00010100b

### Пример 4. Перейти на метку LAB, если установлен 4 бит регистра al, в противном случае продолжить выполнение программы.

### test al, 00010000b

### jnz LAB

### …продолжаем

### …

### LAB:

### Пример 5. Посчитать число единиц в регистре al, рассматривая байт, как набор бит.

### mov cx, b 		; число сдвигов

### xor bl, bl 		; обнуление BL

### LL: 	shl al, 1 		; сдвиг влево на один разряд

### jnc NO 			; переход, если нет переноса

### inc bl 			; иначе увеличить BL

### NO: 	loop LL 		; возврат, если cx 0

Пример выполнения задания

### Дан массив из 10 байт. Все байты имеют нулевые старшие биты. Необходимо каждый байт, содержащий единицу в нулевом бите, дополнить до четного числа единиц установкой седьмого бита. Текст решения представлен в листинге 4.1.

Листинг 4.1. Решение

### data segment

### NB db 04h, 07h, 14h, 23h, 04h,38h, 3Fh, 2Ah0Dh, 34h

### data ends

### code segment

### assume cs: code. ds:data

### START:	mov ax, data

### mov ds, ax 		; Загрузить сегментный адрес данных

### lea bx, NB 		; bx-текущий адрес массива NB

### mov cx, 10 		; cx-счетчик числа интераций

### BEG:		mov al, [bx] 	; считать очередной байт массива

### test al, 1b 		; установлен ли бит 0?

### jz BITOCLR 		; нет, бит 0 сброшен

### ; бит 0 установлен

### test al, 0ffh 		; четное число единиц?

### jp OK 			; да, больше ничего делать не надо

### or al, 80h 		; нечетное дополнить до четного?

### jmp short OK

### ; бит 0 сброшен

### BITOCLR: 	test al, 0ffh 	; четное число единиц?

### jnp OK 			; нет, больше ничего делать не нужно

### or al,80h 		; нечетное, дополнить до нечетного

### OK:		mov [bx], al 	; записать измененный байт массива

### loop BEG

### QUIT:	mov ax, 4c00h ; Код завершения 0

### Int 21h 		; Выход в DOS

### code ends

### end START

Порядок выполнения практического задания:

1. Изучить теоретические сведения

2. Разобрать код программы на ассемблере в примере

3. Из блока 1 по номеру своего варианта разработать код программы на ассемблере, запустить программу в отладчике, исполнить программу с несколькими ( три - четыре) наборами исходных данных, проверить правильность результатов.

4.  Из блока 2 по номеру своего варианта разработать код программы на ассемблере, запустить программу в отладчике, исполнить программу с несколькими ( три - четыре) наборами исходных данных, проверить правильность результатов.

5. Из блока 1 по номеру своего варианта разработать код программы на ассемблере, запустить программу в отладчике, исполнить программу с несколькими ( три - четыре) наборами исходных данных, проверить правильность результатов.

Содержание отчета: Для сдачи лабораторной работы необходимо оформить отчет по процессу её выполнения. В отчет включить описание проделанной работы. Преподавателю предъявить данный файл.

Список литературы: конспект лекций и данные методические указания.

Контрольные вопросы:

- В чем отличие команд test и and?

- Как сбросить 5-й бит переменной байта ВВ?

- Как установить 5-й бит переменной байта ВВ?

- Как инвертировать 5-й бит переменной байта ВВ?

- Как проверить установлен ли 5-й бит переменной байта ВВ?

- Как проверить четным или нечетным является количество установленных бит в байте?

- Какие флаги условий модифицируются после выполнения команд and, or, xor ?

- В чем основное отличие команд логических и арифметических сдвигов?

Список литературы: (Указывается литература в соответствии с действующими нормами)

Индивидуальные задания

### Блок 1.

- Дан массив из 10 байт. Подсчитать количество байт, в которых сброшены 6 и 4 биты.

- Дан массив из 8 байт. Рассматривая его, как массив из 64 бит, подсчитать количество единиц.

- Дан массив из 8 байт. Рассматривая его как массив логических значений х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 (true-есть ненулевые биты в байте, false-все биты нулевые), вычислить логическую формулу f=(x7 & x6 & x1) V (x6 & x4 & x2 & x1 & x0) V (x7 & x6 & x3 & x1).

- Дан массив из 10 байт. Посчитать количество байт с числом единиц в байте равным три.

- Рассматривая байт как набор логических значений x7 x6 x5 x4 x3 x1 x0 (true -1, false - 0), вычислить логическую формулу f=(x7 & x6 & x3 ) V (x6 & x4 & x2 & x1) V (x7 & x6 & x2 & x0)

- Дан массив из 8 байт. Рассматривая его, как массив из 64 бит посчитать длину самой длинной последовательности единиц.

- Дан массив из 10 байт. Посчитать количество единиц во всех разрядах, кратных трём: 3, 6, 9, …, 75, 78.

- Дан массив из 5 байт. Рассматривая его как массив из 8 пятиразрядных слов,  найти «Исключающее или» всех 8 слов для выражения «10101».

- Дан массив из 6 байт. Рассматривая его, как массив из 48 бит, посчитать в нём количество нулей.

- Дан массив из 8 байт. Рассматривая его, как массив из 64 бит, посчитать количество пар единиц в окружении нулей. Конец последовательности рассматривать как нуль.

- Дан массив из 7 байт. Рассматривая его, как массив из восьми семибитных слов, посчитать количество слов с нечетным числом нулей в слове.

- Дан массив из 9 байт. Рассматривая его как массив из 72 бит, посчитать число переходов между нулями и единицами.

- Дан массив из 3 байт. Рассматривая его, как массив из 24 бит, посчитать количество одиночных единиц в окружении нулей. Конец последовательности рассматривать как нуль.

- Дан массив из 6 байт. Посчитать количество байт число единиц, в которых не превышает 3.

- Дан массив из 11 байт. Посчитать количество байт, в которых нет единиц, стоящих рядом.

- Дан массив из 4 байт. Рассматривая его, как массив из 32 бит посчитать длину самой длинной последовательности нулей.

- Дан массив из 6 байт. Посчитать количество единиц во всех разрядах, кратных пяти: 5, 10,  …, 45.

- Дан массив из 4 байт. Рассматривая его как массив из 8 четырехразрядных слов,  найти «Исключающее или» всех 8 слов для выражения «1000».

- Дан массив из 5 байт. Рассматривая его, как массив из 40 бит, посчитать в нём количество нулей, стоящих после единицы. Конец последовательности рассматривать как единицу.

- Дан массив из 9 байт. Рассматривая его, как массив из 72 бит, посчитать количество пар единиц в окружении нулей. Конец последовательности рассматривать как единицу.

- Дан массив из 6 байт. Рассматривая его, как массив из восьми шестибитных слов, посчитать количество слов с чётным числом единиц в слове.

- Дан массив из 5 байт. Рассматривая его, как массив из 40 бит, посчитать число двух единиц, стоящих между нулями. Конец и начало последовательности рассматривать как единицы.

- Дан массив из 4 байт. Рассматривая его, как массив из 32 бит, посчитать количество одиночных единиц в окружении нулей. Конец последовательности рассматривать как единицу.

- Дан массив из 4 байт. Посчитать количество байт, число единиц в которых не превышает 5.

- Дан массив из 11 байт. Посчитать количество байт, в которых нет нулей, стоящих рядом.

### Блок 2.

- Дан массив из 7 байт. Посчитать количество единиц во всех разрядах, кратных шести: 6, 12,  …, 54.

- Дан массив из 5 байт. Рассматривая его как массив из 20 двухразрядных слов,  найти «Исключающее или» всех 20 слов для выражения «10».

- Дан массив из 3 байт. Рассматривая его, как массив из 24 бит, посчитать в нём количество троек нулей, окруженных единицами. Конец последовательности рассматривать как ноль.

- Дан массив из 10 байт. Рассматривая его, как массив из 80 бит, посчитать количество единичных бит.

- Дан массив из 5 байт. Рассматривая его, как массив из восьми пятибитных слов, посчитать количество слов с нечётным числом единиц в слове.

- Дан массив из 6 байт. Рассматривая его, как массив из 48 бит, посчитать число двух нулей, стоящих между единицами. Конец и начало последовательности рассматривать как нули.

- Дан массив из 8 байт. Рассматривая его, как массив из 64 бит, посчитать количество одиночных нулей в окружении единиц. Конец и начало последовательности рассматривать как единицы.

- Дан массив из 15 байт. Посчитать количество байт, число нулей в которых не превышает 4.

- Дан массив из 10 байт. Посчитать количество байт, в которых нет единиц, стоящих рядом.

- Дан массив из 12 байт. Подсчитать количество байт, в которых установлены 0 и 3 биты.

- Дан массив из 10 байт. Рассматривая его, как массив из 80 бит, подсчитать количество нулевых бит, стоящих на нечетных местах.

- Дан массив из 8 байт. Рассматривая его как массив логических значений х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 (true-есть ненулевые биты в байте, false-все биты нулевые), вычислить логическую формулу f=(x2 & x4 & x5) V (x1 & x3 & x6 & x7 & x0) V (x1 & x4 & x6 & x7).

- Дан массив из 7 байт. Посчитать количество байт с числом единиц в байте равным 5.

- Рассматривая байт как набор логических значений x7 x6 x5 x4 x3 x1 x0 (true -1, false - 0), вычислить логическую формулу f=(x0 & x1 & x2 ) V (x3 & x4 & x5 & x6) V (x7 & x6 & x1 & x0)

- Дан массив из 6 байт. Рассматривая его, как массив из 48 бит посчитать длину самой длинной последовательности нулей.

- Дан массив из 9 байт. Посчитать количество нулей во всех разрядах, кратных четырем: 4, 8, 12, …, 64, 68.

- Дан массив из 6 байт. Рассматривая его как массив из 8 шестиразрядных слов,  найти «Исключающее или» всех 8 слов для выражения «100100».

- Дан массив из 4 байт. Рассматривая его, как массив из 32 бит, посчитать в нём количество единиц, стоящих на четных местах.

- Дан массив из 7 байт. Рассматривая его, как массив из 56 бит, посчитать количество пар единиц в окружении нулей. Конец последовательности рассматривать как единицу.

- Дан массив из 6 байт. Рассматривая его, как массив из 16 трехбитных слов, посчитать количество слов с четным числом нулей в слове.

- Дан массив из 6 байт. Рассматривая его как массив из 48 бит, посчитать число переходов между нулями и единицами.

- Дан массив из 5 байт. Рассматривая его, как массив из 40 бит, посчитать количество одиночных нулей в окружении единиц. Конец последовательности рассматривать как единицу.

- Дан массив из 5 байт. Посчитать количество байт, число нулей в которых больше 6.

- Дан массив из 30 байт. Посчитать количество байт, в которых нет нулей.

- Дан массив из 5 байт. Рассматривая его, как массив из 40 бит посчитать длину самой длинной последовательности единиц.

### Блок 3.

- Дан массив из 9 байт. Рассматривая его, как массив из 72 бит, посчитать количество нулей в окружении единиц. Конец последовательности рассматривать как ноль.

- Дан массив из 5 байт. Рассматривая его, как массив из 8 пятибитных слов, посчитать количество слов, равных «11100» или «11110».

- Дан массив из 5 байт. Рассматривая его как массив из 40 бит, посчитать число триад из единиц, окруженных нулями.

- Дан массив из 9 байт. Рассматривая его, как массив из 72 бит, посчитать количество одиночных единиц в окружении нулей. Конец последовательности рассматривать как единицу.

- Дан массив из 7 байт. Посчитать количество байт, число единиц в которых больше 3.

- Дан массив из 10 байт. Посчитать количество байт, в которых нет единичных бит.

- Дан массив из 4 байт. Рассматривая его, как массив из 32 бит посчитать длину самой короткой последовательности единиц.

- Дан массив из 4 байт. Посчитать количество нулей, стоящих на четных местах.

- Дан массив из 4 байт. Рассматривая его как массив из 8 четырехразрядных слов,  найти «Исключающее или» всех 8 слов для выражения «1001».

- Дан массив из 5 байт. Рассматривая его, как массив из 40 бит, посчитать в нём количество единиц, стоящих на нечетных местах.

- Дан массив из 7 байт. Рассматривая его, как массив из 56 бит, посчитать количество нулевых бит, стоящих на четных местах.

- Дан массив из 6 байт. Рассматривая его, как массив из 12 четырехбитных слов, посчитать количество слов, заканчивающихся на единичный бит.

- Дан массив из 9 байт. Рассматривая его, как массив из 72 бит, посчитать число двух единиц, стоящих между нулями. Конец и начало последовательности рассматривать как нули.

- Дан массив из 6 байт. Рассматривая его, как массив из 48 бит, посчитать количество нулей, стоящих на позициях 0, 3, 6, 9, …45.

- Дан массив из 7 байт. Посчитать количество байт, число нулей в которых не равно 2.

- Дан массив из 11 байт. Посчитать количество байт, в которых нет нулей, стоящих на четных местах.

- Дан массив из 25 байт. Подсчитать количество байт, в которых установлены 1 и 6 биты.

- Дан массив из 9 байт. Рассматривая его, как массив из 72 бит, подсчитать количество нулевых бит, стоящих позициях 0, 4, 8, 12, 16, …68.

- Дан массив из 8 байт. Рассматривая его как массив логических значений х0 х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 (true-есть ненулевые биты в байте, false-все биты нулевые), вычислить логическую формулу f=(x1 & x2 & x3) V (x1 & x3 & x6 & x7 & x0) V (x2 & x4 & x5 & x7).

- Дан массив из 40 байт. Посчитать количество байт, у которых сброшен нулевой бит.

- Рассматривая байт как набор логических значений x7 x6 x5 x4 x3 x1 x0 (true -1, false - 0), вычислить логическую формулу f=(x0 & x1 & x3 ) V (x3 & x4 & x6 & x7) V (x5 & x6 & x2).

- Дан массив из 5 байт. Рассматривая его, как массив из 40 бит посчитать количество нулевых бит, стоящих на четных местах.

- Дан массив из 10 байт. Посчитать количество нулей во всех нечетных разрядах.

- Дан массив из 13 байт. Рассматривая его как массив из 8 тринадцатиразрядных слов, найти «Исключающее или» всех 8 слов для выражения «1001001001001».

- Дан массив из 5 байт. Рассматривая его, как массив из 40 бит, посчитать в нём количество нулей, стоящих на местах, кратных семи: 7, 14, 21, 28, 35.