Лабораторное (практическое) занятие №6-7

Знакомство с программой-отладчиком Turbo Debugger. Выполнение простейших команд микропроцессора в среде Turbo Debugger.

Лабораторное (практическое) занятие рассчитано на  4  часа, относится к теме     «4.2. Директивы. Команды. Компиляция, компоновка, отладка»

Формируемые компетенции: ОК1-9 ПК 1.1 - 1.6

Цель: знакомство с программой-отладчиком Turbo Debugger. Выполнение простейших команд микропроцессора в среде Turbo Debugger.

Методическое  и техническое обеспечение: IBM PC-совместимый компьютер, Turbo Debugger.

Теоретические сведения

  - Понятие отладки. Назначение программ-отладчиков

Отладка (debugging) — один из важнейших этапов разработки программного обеспечения (английский термин bug означает "ошибка в программе"). В  процессе отладки путем детального анализа в компьютерных программах выявляются и устраняются возможные логические ошибки, которые не обнаруживаются на стадии компиляции.

Отладчики (debugger) — это вспомогательные программы (утилиты), включаемые в набор инструментальных средств программиста для выполнения отладки других программ. Отладчики предоставляют программисту возможность выполнять программу по шагам, следить за изменениями данных и проверять выполнение условий. В зависимости от уровня языка, которым оперирует отладчик, можно выделить два их типа.

Отладчики исходного кода дают программисту возможность видеть текст программы на языке высокого уровня (например, Си),  проверять значения отдельных переменных и агрегатов данных (таких, как массивы), используя их имена.

Отладчики машинного уровня отслеживают реально выполняемые машинные команды, отображаемые в виде команд ассемблера. Они позволяют также просматривать содержимое ячеек памяти и регистров микропроцессора.

Отладчик, интегрированный в среду разработки программ пакета Borland C++, относится к первому типу. Turbo Debugger — это отладчик второго типа.

  - Запуск программы

Запуск программы осуществляется файлом td.exe, расположенный в директории BIN каталога BP или BC.

  - Структура экрана программы Turbo Debugger

При запуске Turbo Debugger на экране появляется его основное меню и рабочее окно рис.1.

Рабочее окно состоит из следующих четырёх окон:

- окно команд – CPU;

- окно регистров и флагов – Registers;

- окно данных - Dump;

- окно стека.

3

4

2

1

Рисунок 1

В свою очередь окно Registers поделено на две части. В левой его части указано содержимое всех регистров микропроцессора (ax,bx,cx,dx…), а в правой части показаны биты состояния (флаги-c,z,s,o….).

Последовательное переключение между окнами можно выполнять с помощью клавиши Tab (или Shift+Tab в обратном порядке).

Каждое из окон может быть вызвано самостоятельно на экран, используя пункт меню View  и команду соответствующую названию окна (CPU, Registers, Dump).

Задание. Выполнить переключение между окнами, используя разные приемы.

  - Регистры микропроцессора

Регистры — это небольшие (несколько байт) именованные области памяти микропроцессора, используемые для временного хранения двоичных данных, к которым необходимо обеспечить быстрый доступ.

Каждый регистр может иметь специальное назначение, например, хранить операнды команд микропроцессора, хранить адрес очередной команды программы и т.п. В микропроцессорах Intel для регистров в целом и отдельных групп байт из них принята специальная система обозначений. Например, имеется группа двухбайтовых регистров общего назначения, обозначаемых AX, BX, CX и DX. Например, регистры AX и BX используются микропроцессором для извлечения значений операндов операций сложения и вычитания, а также размещения результатов выполнения соответствующих инструкций.

Как было описано выше, окно Registers поделено на две части. В левой части показано содержимое регистров. Обратим внимание на первые четыре регистра AX, BX, CX, DX, они все равны 0000, четырехзначное число, показанное вслед за именем регистра, является шестнадцатеричным.

  - Сложение беззнаковых величин

Под беззнаковым понимается представление заведомо неотрицательных целых чисел, в котором знаковый бит вводить не требуется.

Пусть необходимо сложить числа 3А7h  и  92Ah, записанные в шестнадцатеричной форме (подсчитайте результат).

Создадим и выполним инструкцию микропроцессора, позволяющую складывать беззнаковые коды из двух регистров — прибавим число, хранящееся в регистре BX, к числу хранящемуся в AX .  Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий.

- Занесение операндов.

Поместим заданные числа в регистры AX, BX. Для того чтобы изменить содержимое регистра (занести величину), необходимо установить на него курсор в левой части окна Registers и ввести нужное число.

- Создание инструкции.

Сложение чисел будет производиться при выполнении специальной команды микропроцессора. Чтобы команду можно было выполнить, ее нужно сохранить в основной оперативной памяти компьютера. Для этого вначале нужно определить адрес, где она будет храниться, и только потом ввести саму команду.

Для указания адреса необходимо переместится в окно команд (клавиша Tab).

а) Ввод адреса.

Разместим нашу инструкцию по адресу 100h (с этого адреса отладчик размещает первый байт инструкции, в любом сегменте памяти, который он начал использовать). Если в данный момент курсор находится по другому адресу, то для его перемещения в нужное место нажмите сочетание клавиш Ctrl+G и в диалоговом окне укажите нужный адрес, рис 2.

Рисунок 2

б) Ввод команды.

Сложение чисел задается ассемблерной командой ADD (английское add означает "сложить" или  "добавить").

Поэтому занесите по выбранному адресу инструкцию

ADD AX, BX

в) Подготовка к выполнению команды.

Чтобы выполнить команду, необходимо сообщить микропроцессору адрес нашей инструкции. Переместимся в окно регистров и флагов Registers.  Адрес инструкции заносится либо непосредственно в регистр IP (instruction pointer — указатель команды), либо в диалоговое окно при нажатии сочетания клавиш Ctrl+N. При этом в строчке между адресом инструкции и кодом появляется метка-треугольник, обозначающая инструкцию, которая будет выполнена процессором следующей.

г) Выполнение команды.

Для выполнения инструкции  выберем команду Trace into меню Run или нажмем клавишу F7. Команда Trace into выполняет одну инструкцию за шаг.

д) Результат выполнения команды.

После выполнения команды ADD результат вычисления помещается в регистр AX, где ранее был один из операндов. Поэтому после сложения регистр AX должен содержать число CD1h.

Задание: Выполните сложение следующих шестнадцатеричных чисел

| - 1C6+223=? | - 192+258=? | - 29E+14=? | - 28F+15D=? |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1DF+20E=? | - 2AA+144=? | - 1BB+234=? | - 1CC+224=? |
| - 1FF+1F2=? | - 1EE+204=? | - 1AB+248=? | - 1BA+23A=? |
| - 1AC+249=? | - 1CA+22C=? | - 1AD+24A=? | - 1DA+21E=? |

  - Вычитание беззнаковых величин

Вычитание выполняется с помощью команды SUB (subtract — вычесть). В остальном все этапы выполнения вычисления повторяют действия, которые были описаны для операции сложения. В регистр AX заносится уменьшаемое, а в регистр BX — вычитаемое. Результат выполнения инструкции появится в регистре AX.

Задание. Проверим результат, полученный при выполнении сложения. Вычтем из числа CD1h одно из ранее использованных слагаемых (для определенности 92Ah). Каков результат операции?

Если в выражении вычитаемое больше уменьшаемого, результат вычитания беззнаковых (неотрицательных) величин становится отрицательным.

Задание. Проверим, как микропроцессор использует форму двоичного дополнения для представления отрицательных результатов. Выполните вычитание из нуля единицы (т.е., 0 – 1).  Какой результат получен и почему?

Существует еще одна пара команд увеличения и уменьшения на 1 – Inc (increment) и Dec (decrement). Команда INC аналогична команде:

ADD ор,1

т.е. увеличивает  свой операнд на 1: op1:=ор1+1, а команда DEC аналогична команде:

SUB op,1

т.е. уменьшает операнд на 1: op1:=op1-1(единственное отличие: команды  INC  и DEC  не меняют флаг переноса CF).Например, если  регистр BX содержал число 0001, то после выполнения команды Inc BX регистр будет содержать 0002. Выгода от команд INC  и DEC в том, что они занимают меньше места в памяти и выполняются быстрее, чем соответствующие команды  ADD и SUB.

  - Операции с байтами

В микропроцессорах Intel используются двухбайтовые машинные слова.  Каждый регистр общего назначения (AX, BX, CX и DX) может хранить одно машинное слово. Однако имеется возможность оперировать с отдельными байтами этих регистров. В этом случае каждый регистр рассматривается состоящим из старшего (High) и младшего (Low) байтов. Обозначения отдельных байтов из регистров состоят из двух букв. Первая задает имя регистра (A, B, C или D), а вторая указывает, какой это байт регистра. Для обозначения старшего байта используется буква H, а младшего — L. Таким образом, регистр AX можно рассматривать, состоящим из двух однобайтовых регистров AH и AL.

Микропроцессор может выполнять арифметические операции над отдельными байтами.

Задание.

Введите в регистр AX число 0102h (два байта) и выполните инструкцию

ADD AH, AL

Каков результат выполнения операции, который будет помещен в регистр AH?

    - Умножение беззнаковых величин

Умножение двух 16-битных чисел может дать 32-разрядный результат, поэтому инструкция умножения MUL (multiply — умножить) размещает результат в двух регистрах DX и AX. Старшие 16 бит помещаются в регистр DX, а младшие в AX.

Замечание.

При выполнении операции умножения одним из множителей всегда является значение из регистра AX.

Задание.

Выполните умножение чисел 7C4Bh (в регистр AX) и 100h (BX).

Каков результат операции и почему?

    - Деление беззнаковых величин

Команды микропроцессора предназначены для выполнения целочисленных операций. Так как деление целых чисел нацело происходит далеко не всегда, то результат деления формируется из двух целых чисел — частного и остатка от деления.

Делимое всегда помещается в пару регистров AX, DX, поэтому в инструкции деления DIV (divide — делить) необходимо указать только регистр с делителем. После выполнения деления регистр AX будет содержать частное, а регистр DX — остаток.

Задание.

Выполните деление числа 7C4B12h (DX=007Ch, AX=4B12h) на 0100h (BX).

Каков результат выполнения операции и почему?

    - Пересылка (копирование) данных

Для изменения содержимого регистров программным путем обычно используют команду MOV (move — внести), которая позволяет копировать в один регистр число или содержимое другого регистра.   Первый операнд инструкции MOV указывает адресат (куда переслать значение), а второй — пересылаемое значение или регистр, его содержащий.

Задание.

С помощью команды MOV поместите числа 1234h и ABCDh, соответственно,  в регистры AX и DX. Соответствующие инструкции поместите по адресам 0100h и 0102h.

Далее с помощью команды MOV поместите содержимое младшего байта регистра DX в старший байт регистра AX.

    - Понятие переполнения

Как и в случае умножения, при выполнении сложения результат может выходить за 16-разрядную сетку (четыре шестнадцатеричных числа). Например, результатом сложения четырехзначных чисел FFFFh и 1h будет пятизначное число 10000h, для записи которого слова (двух байт) недостаточно.

Если результат выполнения операции (над беззнаковыми величинами!) не может быть полностью размещен в регистре, то говорят о возникновении переполнения.

При выполнении сложения беззнаковых чисел суть переполнения (в двоичном представлении) состоит в том, что в результате сложения двух единиц в старшем разряде возникает единица,  выходящая за разрядную сетку результирующего регистра. Естественно, что эта единица в регистр помещена быть не может, и при записи в регистр отсекается.

Задание.

Выполните сложение чисел FFFFh (AX) и 1h  (BX). Каков результат операции?

    - Регистр флагов.

Флаг - это бит, принимающий значение 1 ("флаг установлен"), если выполнено некоторое условие, и значение 0 ("флаг сброшен") в противном случае. В ПК используется 9 флагов, причем конструктивно они собраны в один 16-разрядный регистр, называемый регистром флагов и обозначаемый как Flags. Эти биты обозначаются  буквами C, P, A,  Z, S, T, I, D, O. Например, в текстовый редактор загружен текст. Как только вы внесли в текст первое изменение, можно установить в 1 флаг изменений. После сохранения текста значение флага сбрасывается (0). Тогда при выходе из редактора легко проверить, сохранены ли изменения.

    - Флаг переноса

Если при сложении беззнаковых чисел происходит переполнение (возникает единица переноса за пределы разрядной сетки регистра), то единичка переноса записывается в Carry Flag. В правой половине окна регистров и флагов (Registers) данный флаг обозначается буквой С. Флаг переноса переустанавливается в каждой операции сложения.

Задание.

Проследите за изменением состояния флага переноса при последовательном выполнении следующих операций

1. FFFF + 1

2. FF00 + 1

    - Использование флага переноса

      - I. Сложение с использованием флага переноса.

Рассмотренная ранее инструкция сложения ADD выполняет простое сложение двух  беззнаковых кодов. Инструкция ADC складывает три числа: два операнда из регистров общего назначения, как и раньше, плюс значение бита флага переноса из регистра флагов.

Задание.

а) Выполните сложение FFFFh и 1.

б) Затем выполните инструкцию: ADC BX, AX

В результате сложения 1 и 0, в регистре BX будет число 2. (надо пояснить, что останется в регистрах после первой операции).

      - II. Вычитание с использованием флага переноса.

При выполнении инструкции SBB из разности операндов вычитается значение флага переноса.

Задание.

а) Выполните сложение FFFFh и 1.

б) Затем выполните инструкцию: SBB BX, AX

    - Флаг нуля.

Занесите в регистры BX и AX два равных числа, теперь инструкцией SUB произведите вычитание одного числа из другого, в результате чего должен быть установлен флаг нуля Z=1 (Zero Flag).

    - Флаг знака.

Данный флаг позволяет узнать знак числа. Если вычесть из нуля единицу, то результат будет FFFFh, при этом устанавливается флаг знака S=1 (Sign Flag).

    - Флаг переполнения.

Флаг переполнения устанавливается в той ситуации, когда этого не должно было произойти. Занесите в регистр AX число 7000h, а в BX 6000h и выполните инструкцию сложения, в результате AX будет содержать число D000h или-12288. Это ошибка, так как результат переполняет слово и является отрицательным, поэтому микропроцессор устанавливает флаг переполнения О=1(Overflow Flag)

Порядок выполнения практического задания:

1. Изучить теоретические сведения

2. Выполнить задания в отладчике

3. Ответить на контрольные вопросы

Содержание отчета: Для сдачи лабораторной работы необходимо оформить отчет по процессу её выполнения. В отчет включить описание проделанной работы. Преподавателю предъявить данный файл.

Контрольные вопросы:

- Каковы задача и содержание этапа отладки программ?

- Типы программ-отладчиков и особенности их работы.

- Понятие регистра микропроцессора и машинного слова.

- Какая инструкция позволяет выполнять сложение целых чисел? Где размещаются операнды и результат?

- Какова последовательность выполнения инструкции сложения чисел в среде программы Turbo Debugger?

- Какая инструкция позволяет выполнять вычитание целых чисел? Где размещаются операнды и результат?

- В каком виде микропроцессор представляет отрицательные числа? Как будет представлен результат выполнения операции 5h – 8h?

- Поясните особенности представления и именования двухбайтовых регистров общего назначения в виде совокупности двух однобайтовых.

- Какими особенностями обладает инструкция умножения целых чисел? Где размещаются операнды и результат?

- Какими особенностями обладает инструкция деления целых чисел? Где размещаются операнды и результат?

- Поясните, что означает термин "переполнение". Как выяснить, что при выполнении операции произошло переполнение?

- Что такое флаг, и для чего он нужен?

Список литературы: конспект лекций и данные методические указания.